# PHỤ LỤC II

## Quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2025/TT-BXD ngày      /6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Phần 1. Quy định về sản phẩm Cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Hồ sơ giấy pháp lý gồm thuyết minh, bản vẽ, các tài liệu văn bản in được xác nhận tính pháp lý nộp lưu trữ.

2. Hồ sơ điện tử gồm:

a) Cơ sở dữ liệu số cơ bản (HoSoBASIC): Các tệp tin bản vẽ và văn bản gốc được in ấn để ký và đóng dấu xác nhận tính pháp lý.

b) Cơ sở dữ liệu số pháp lý (HoSoScan): Các tệp tin số hóa (quét) của toàn bộ hồ sơ giấy pháp lý.

c) Cơ sở dữ liệu số địa lý (HoSoGIS): Các tệp tin bản vẽ của cơ sở dữ liệu gốc được chuyển đổi sang dữ liệu địa lý.

* Định dạng trình bày ký tự trong các cơ sở dữ liệu sử dụng bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

3. Lưu trữ hồ sơ điện tử theo cấu trúc sau:

CSDL_<Tên đồ án quy hoạch> Trong đó có 3 thư mục dữ liệu

| HoSoBASIC BanVe VanBan | HoSoScan BanVe VanBan <MaHoSo>.xlsx | HoSoGIS HienTrang.* QuyHoach.* NenDiaHinh.* MocGioi.* <Tên ĐAQH>.** |
| --- | --- | --- |

(*) Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa lý khác phù hợp)

(**) Tệp tin tổng hợp cơ sở dữ liệu GIS của đồ án quy hoạch (định dạng *.aprx, *.ppkx, *.mxd, *.mpk, *.qgz hoặc định dạng địa lý khác phù hợp)

4. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu số cơ bản (HoSoBASIC)

- Các tệp tin bản vẽ được lưu trữ vào thư mục BanVe, trong trường hợp bản vẽ có nhiều tệp tin đính kèm thì lưu vào các thư mục con;

- Các tệp tin văn bản được lưu trữ vào thư mục VanBan.

5. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu số pháp lý (HoSoScan)

a) Định dạng cơ sở dữ liệu số pháp lý

- Tệp văn bản, thuyết minh, báo cáo được số hóa từ tài liệu định dạng giấy: Đinh dạng Portable Document Format (PDF, PDF/A); ảnh màu (nếu có), độ phân giải tối thiểu: 200 dpi; tỷ lệ quét 1:1; các tệp được lưu trữ theo cấu trúc và cách đặt tên quy định tại khoản b.

- Bản vẽ quy hoạch giấy được số hóa định dạng JPG, độ phân giải từ 300 dpi trở lên, tỷ lệ quét 1:1; các tờ bản vẽ được lưu trữ theo cấu trúc và cách đặt tên quy định tại khoản b.

b) Cấu trúc thư mục và cách đặt tên

- Thư mục BanVe: Gồm các thư mục con tên của các bản vẽ được số hóa, trong mỗi thư mục là các tệp tin (tờ) bản đồ được số hóa, lưu tên file trùng tên thư mục và bổ sung số thứ tự của mảnh bản đồ (trong trường hợp có 01 tờ thì không phải đánh số);

- Thư mục VanBan: Gồm các tệp tin pdf của từng văn bản được số hóa;

- Tệp tin <MaHoSo>.xlsx: Nhập thông tin đặc tả về hồ sơ bao gồm 3 bảng (sheet):

+ HoSo (Hồ sơ gồm 19 cột thông tin): Mã hồ sơ; Mã thông tin quy hoạch; Tên đồ án; Loại quy hoạch; Tỷ lệ; Số quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; Ngày quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; Số quyết định phê duyệt quy hoạch; Ngày ra quyết định phê duyệt quy hoạch; Đơn vị tư vấn lập quy hoạch; Đơn vị ra quyết định phê duyệt quy hoạch; Tình trạng; Hệ tọa độ; Địa điểm; Chủ đầu tư; Thư mục; Có HoSoBASIC; Có HoSoGIS; Từ khóa; Ghi chú.

+ BanVe (Bản vẽ gồm 8 cột thông tin): Mã hồ sơ; Số hiệu bản vẽ; Tên rút gọn; Tên bản Vẽ; Số tờ; Tên thư mục; Tỷ lệ; Ghi chú.

+ VanBan (Văn bản gồm 10 cột thông tin): Mã hồ sơ; Mã văn bản/Tên file; Tên văn bản; Loại văn bản; Số hiệu văn bản; Trích yếu; Ngày ký; Đơn vị ban hành; Số trang; Ghi chú.

6. Yêu cầu về cơ sở dữ liệu số địa lý (HoSoGIS)

a) Cấu trúc dữ liệu địa lý

- Cơ sở dữ liệu số địa lý được đóng gói ở định dạng phần mềm GIS phù hợp. Cơ sở dữ liệu địa lý gồm 04 cơ sở dữ liệu chính, trong đó có các Nhóm dữ liệu chuyên đề và các Lớp dữ liệu.

- Các cơ sở dữ liệu chính gồm:

+ Cơ sở dữ liệu nền địa hình (NenDiaHinh.*): Đối với cơ sở dữ liệu nền địa hình là cơ sở dữ liệu nền địa lý do ngành Nông nghiệp và Môi trường cung cấp theo quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ thì giữ nguyên và tích hợp vào cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp dữ liệu nền địa hình được căn cứ vào dữ liệu số khác (khảo sát, đo đạc bổ sung) thì phải được chuyển đổi thành cơ sở dữ liệu địa lý, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ.

+ Cơ sở dữ liệu hiện trạng (HienTrang.*) bao gồm 14 nhóm dữ liệu chuyên đề và các lớp dữ liệu được chuyển đổi từ các bản vẽ hiện trạng quy hoạch đô thị và nông thôn;

+ Cơ sở dữ liệu quy hoạch (QuyHoach.*) bao gồm 14 nhóm dữ liệu chuyên đề và lớp dữ liệu được chuyển đổi từ các bản vẽ quy hoạch đô thị và nông thôn;

+ Cơ sở dữ liệu mốc giới quy hoạch (MocGioi.*) bao gồm 01 nhóm dữ liệu chuyên đề và lớp dữ liệu được chuyển đổi từ các bản vẽ của hồ sơ mốc giới quy hoạch đô thị và nông thôn;

b) Nguyên tắc đặt tên nhóm/lớp dữ liệu địa lý:

<Tên nhóm dữ liệu>	: Viết chữ tiếng Việt không dấu, liền nhau, các từ phân biệt bằng chữ cái hoa đầu tiên của từ

<Tên lớp dữ liệu>	: <Lớp dữ liệu>_<Kiểu dữ liệu>

Trong đó:

<Lớp dữ liệu>	: Viết chữ tiếng Việt không dấu, liền nhau, các từ phân biệt bằng chữ cái hoa đầu tiên của từ

<Kiểu dữ liệu>	: A – Vùng; P - Điểm; L - Đường

- Kết quả trình bày tổng hợp cơ sở dữ liệu địa lý theo các Nhóm (Hiện trạng/Quy Hoạch/Nền địa hình) và các chuyên đề, lưu vào 01 tệp tin duy nhất (định dạng *.aprx, *.ppkx, *.mxd, *.mpk, *.qgz hoặc định dạng địa lý khác phù hợp) để tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Ký hiệu trình bày, thể hiện tổng hợp cơ sở dữ liệu tham chiếu theo các Mục tại Phụ lục I của Thông tư này.

- Các lớp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu bắt buộc phải có trường thuộc tính: Mã hồ sơ trùng với Mã hồ sơ trong cơ sở dữ liệu số pháp lý (HoSoScan); Mã thông tin quy hoạch nhập theo Nghị định số 111/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/9/2024 Quy định về hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Phần 2. Bảng quy định các nhóm dữ liệu địa lý

| TT | Cơ sở dữ liệu / Nhóm dữ liệu chuyên đề | Nội dung dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| I | Cơ sở dữ liệu nền địa hình | NenDiaHinh.* Chứa các lớp dữ liệu địa lý của cơ sở dữ liệu nền địa hình do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ |
| II | Cơ sở dữ liệu hiện trạng | HienTrang.* |
| 1 | Vị trí ranh giới | Chứa các lớp dữ liệu về vị trí, địa giới hành chính, ranh giới nghiên cứu quy hoạch |
| 2 | Hiện trạng sử dụng đất | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng sử dụng đất |
| 3 | Hiện trạng không gian kiến trúc cảnh quan | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng kiến trúc cảnh quan |
| 4 | Đánh giá hiện trạng đất xây dựng | Chứa các lớp dữ liệu về Đánh giá đất xây dựng |
| 5 | Hiện trạng giao thông | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng giao thông |
| 6 | Hiện trạng Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng, Hành lang hạ tầng kỹ thuật | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT |
| 7 | Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật (San nền và thoát nước mưa) |
| 8 | Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường |
| 9 | Hiện trạng cấp nước | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng cấp nước |
| 10 | Hiện trạng cấp điện | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng cấp điện |
| 11 | Hiện trạng thông tin liên lạc | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng thông tin liên lạc |
| 12 | Đánh giá hiện trạng môi trường | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng môi trường |
| 13 | Hiện trạng công trình ngầm | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng công trình ngầm |
| 14 | Hiện trạng năng lượng | Chứa các lớp dữ liệu về Hiện trạng năng lượng |
| III | Cơ sở dữ liệu quy hoạch | QuyHoach.* |
| 1 | Vị trí ranh giới | Chứa các lớp dữ liệu về Vị trỉ và Ranh giới (Địa giới hành chính, ranh giới nghiên cứu quy hoạch) |
| 2 | Quy hoạch sử dụng đất | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch sử dụng đất |
| 3 | Thiết kế đô thị | Chứa các lớp dữ liệu về Thiết kế đô thị |
| 4 | Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan | Chứa các lớp dữ liệu về Định hướng phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan |
| 5 | Quy hoạch giao thông | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch giao thông |
| 6 | Quy hoạch Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng, Hành lang hạ tầng kỹ thuật | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT |
| 7 | Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (San nền và thoát nước mưa) |
| 8 | Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch thoát nước thải, chất thải rắn và vệ sinh môi trường |
| 9 | Quy hoạch cấp nước | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch cấp nước |
| 10 | Quy hoạch cấp điện | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch cấp điện |
| 11 | Quy hoạch thông tin liên lạc | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch thông tin liên lạc |
| 12 | Giải pháp bảo vệ môi trường | Chứa các lớp dữ liệu về Giải pháp bảo vệ môi trường |
| 13 | Quy hoạch công trình ngầm | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch công trình ngầm |
| 14 | Quy hoạch năng lượng | Chứa các lớp dữ liệu về Quy hoạch năng lượng |
| IV | Cơ sở dữ liệu mốc giới quy hoạch | MocGioi.* |
| 1 | Mốc giới quy hoạch | Chứa các lớp dữ liệu của hồ sơ mốc giới quy hoạch |

(*) Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa lý khác phù hợp)

Phần 3. Bảng quy định chi tiết các lớp dữ liệu địa lý

(Nội dung tham khảo cho các địa phương trong quá trình thực hiện)

- Cơ sở dữ liệu hiện trạng – HienTrang.*

* Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa lý khác phù hợp)

| Chuyên đề | Tên nhóm dữ liệu (Feature Dataset) | TT | Tên lớp dữ liệu (Feature Class) | Mô tả (Alias) | Kiểu dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vị trí ranh giới | ViTriRanhGioi | 1 | TenDonViHanhChinh_P | Tên đơn vị hành chính | Điểm |
|  |  | 2 | RanhGioiHanhChinh_L | Ranh giới hành chính | Đường |
|  |  | 3 | RanhGioiQuyHoach_A | Ranh giới quy hoạch | Vùng |
| 2. Hiện trạng sử dụng đất | HienTrangSuDungDat | 4 | ChucNangCongTrinh_P | Chức năng công trình | Điểm |
|  |  | 5 | ChucNangSuDungDat_A | Chức năng sử dụng đất | Vùng |
|  |  | 6 | PhanVungSDDkhac_A | Phân vùng sử dụng đất khác | Vùng |
| 3. Hiện trạng không gian kiến trúc cảnh quan | HienTrangKhongGianKienTrucCanhQuan | 7 | CongTrinh_A | Hiện trạng công trình dạng vùng | Vùng |
|  |  | 8 | CongTrinh_L | Hiện trạng công trình dạng đường | Đường |
| 4. Đánh giá hiện trạng đất xây dựng | DanhGiaHienTrangDatXaydung | 9 | DuAnLienQuan_A | Dự án liên quan | Vùng |
|  |  | 10 | PhanVungDanhGia_A | Phân vùng đánh giá | Vùng |
| 5. Hiện trạng giao thông | HienTrangGiaoThong | 11 | CongTrinhGiaoThong_P | Công trình giao thông dạng điểm | Điểm |
|  |  | 12 | CongTrinhGiaoThong_L | Công trình giao thông dạng đường | Đường |
|  |  | 13 | CongTrinhGiaoThong_A | Công trình giao thông dạng vùng | Vùng |
|  |  | 14 | MangLuoiGiaoThongDuongBo_L | Mạng lưới giao thông đường bộ dạng đường (tim đường) | Đường |
|  |  | 15 | MangLuoiGiaoThongDuongBo_A | Mạng lưới giao thông đường bộ dạng vùng | Vùng |
|  |  | 16 | MangLuoiGiaoThongDuongSat_L | Mạng lưới giao thông đường sắt | Đường |
|  |  | 17 | MangLuoiGiaoThongDuongThuy_L | Mạng lưới giao thông đường thủy | Đường |
|  |  | 18 | MangLuoiGiaoThongDuongKhong_L | Mạng lưới giao thông đường không | Đường |
|  |  | 19 | MangLuoiTuyenBus_L | Mạng lưới tuyến Bus | Đường |
|  |  | 20 | BoViaDaiPhanCach_L | Bó vỉa và dải phân cách | Đường |
|  |  | 21 | HuongDi_L | Hướng đi | Đường |
|  |  | 22 | MatCatNgang_L | Mặt cắt ngang | Đường |
| 6. Hiện trạng Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng, Hành lang hạ tầng kỹ thuật | HienTrangCGDD_CGXDHanhLangHTKT | 23 | ChiGioiXayDung_L | Chỉ giới xây dựng | Đường |
|  |  | 24 | ChiGioiDuongDo_L | Chỉ giới đường đỏ | Đường |
|  |  | 25 | HanhLangAnToan_L | Hành lang an toàn | Đường |
| 7. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật | HienTrangChuanBiKyThuat | 26 | CaoDoNen_P | Cao độ nền | Điểm |
|  |  | 27 | CongTrinhCBKT_P | Công trình chuẩn bị kỹ thuật dạng điểm | Điểm |
|  |  | 28 | CongTrinhCBKT_L | Công trình chuẩn bị kỹ thuật dạng đường | Đường |
|  |  | 29 | CongTrinhCBKT_A | Công trình chuẩn bị kỹ thuật dạng vùng | Vùng |
|  |  | 30 | MangLuoiThoatNuocMua_L | Mạng lưới thoát nước mưa | Đường |
|  |  | 31 | CaoDoCongTNM_P | Cao độ cống thoát nước mưa | Điểm |
|  |  | 32 | HuongThoatNuocMua_L | Hướng thoát nước mưa | Đường |
|  |  | 33 | MatNuoc_A | Mặt nước | Vùng |
|  |  | 34 | PhanLuuThoatNuocMua_L | Phân lưu thoát nước mưa | Đường |
|  |  | 35 | PhanVungLuuVuc_A | Phân vùng lưu vực | Vùng |
| 8. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường | HienTrangThoatNuocThaiVSMT | 36 | CaoDoCongThoatTNT_P | Cao độ cống thoát nước thải | Điểm |
|  |  | 37 | MangLuoiThoatNuocThai_L | Mạng lưới thoát nước thải | Đường |
|  |  | 38 | HuongThoatNuocThai_L | Hướng thoát nước thải | Đường |
|  |  | 39 | PhanLuuThoatNuocThai_L | Phân lưu thoát nước | Đường |
|  |  | 40 | CongTrinhTNTvaVSMT_P | Công trình thoát nước thải và vệ sinh môi trường dạng điểm | Điểm |
|  |  | 41 | CongTrinhTNTvaVSMT_L | Công trình thoát nước thải và vệ sinh môi trường dạng đường | Đường |
|  |  | 44 | CongTrinhTNTvaVSMT_A | Công trình thoát nước thải và vệ sinh môi trường dạng vùng | Vùng |
| 9. Hiện trạng cấp nước | HienTrangCapNuoc | 45 | MangLuoiCapNuoc_L | Mạng lưới cấp nước | Đường |
|  |  | 46 | DiemDauNoi_P | Điểm đấu nối | Điểm |
|  |  | 47 | PhanVungCapNuoc_A | Phân vùng cấp nước | Vùng |
|  |  | 48 | CongtrinhCapNuocPCCC_P | Công trình cấp nước PCCC dạng điểm | Điểm |
|  |  | 49 | CongtrinhCapNuocPCCC_A | Công trình cấp nước PCCC dạng vùng | Vùng |
| 10. Hiện trạng cấp điện | HienTrangCapDien | 50 | MangLuoiPhanPhoiDien_L | Mạng lưới phân phối điện | Đường |
|  |  | 52 | MangLuoiChieuSang_L | Mạng lưới chiếu sáng | Đường |
|  |  | 53 | CongTrinhCapDien_P | Công trình cấp điện dạng điểm | Điểm |
|  |  | 54 | CongTrinhCapDien_A | Công trình cấp điện dạng vùng | Vùng |
|  |  | 55 | CongTrinhChieuSang_P | Công trình chiếu sáng | Điểm |
|  |  | 56 | PhanVungCapDien_A | Phân vùng cấp điện | Vùng |
| 11. Hiện trạng thông tin liên lạc | HienTrangThongTinLienLac | 57 | MangLuoiCapThongTin_L | Mạng lưới cáp thông tin | Đường |
|  |  | 58 | CongTrinhThongTin_P | Công trình thông tin dạng điểm | Điểm |
|  |  | 59 | CongTrinhThongTin_A | Công trình thông tin dạng vùng | Vùng |
|  |  | 60 | PhanVungPhucVu_A | Phân vùng phục vụ | Vùng |
| 12. Đánh giá hiện trạng môi trường | DanhGiaHienTrangMoiTruong | 61 | DanhGiaMoiTruong_P | Đánh giá môi trường dạng điểm | Điểm |
|  |  | 62 | DanhGiaMoiTruong_L | Đánh giá môi trường dạng đường | Đường |
|  |  | 63 | DanhGiaMoiTruong_A | Đánh giá môi trường dạng vùng | Vùng |
|  |  | 64 | DiemQuanTrac_P | Điểm quan trắc | Điểm |
| 13. Hiện trạng công trình ngầm | HienTrangCongTrinhNgam | 65 | CongTrinhNgam_A | Công trình ngầm dạng vùng | Vùng |
|  |  | 66 | CongTrinhNgam_L | Công trình ngầm dạng đường | Đường |
|  |  | 67 | CongTrinhNgam_P | Công trình ngầm dạng điểm | Điểm |
| 14.Hiện trạng năng lượng | HienTrangNangLuong | 68 | MangLuoiNangLuong_L | Mạng lưới năng lượng | Đường |
|  |  | 69 | CongTrinhNangLuong_P | Công trình năng lượng dạng điểm | Điểm |
|  |  | 70 | CongTrinhNangLuong_A | Công trình năng lượng dạng vùng | Vùng |

Tổng số: 14 nhóm dữ liệu chuyên đề và 70 lớp dữ liệu

Trong trường hợp phát sinh các lớp dữ liệu chưa được quy định thì tạo mới theo nguyên tắc đặt tên nhóm/lớp dữ liệu địa lý (Phần 1, mục 6, khoản b)

- Cơ sở dữ liệu quy hoạch – QuyHoach.*

* Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa lý khác phù hợp)

| Chuyên đề | Tên nhóm dữ liệu (Feature Dataset) | TT | Tên lớp dữ liệu (Feature Class) | Lớp dữ liệu (Alias) | Kiểu DL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vị trí ranh giới | ViTriRanhGioi | 1 | TenDonViHanhChinh_P | Tên đơn vị hành chính | Điểm |
|  |  | 2 | RanhGioiHanhChinh_L | Ranh giới hành chính | Đường |
|  |  | 3 | RanhGioiQuyHoach_A | Ranh giới quy hoạch | Vùng |
| 2. Quy hoạch sử dụng đất | QuyHoachSuDungDat | 4 | ChucNangCongTrinh_P | Chức năng công trình | Điểm |
|  |  | 5 | ChucNangSuDungDat_A | Chức năng sử dụng đất | Vùng |
|  |  | 6 | PhanOQuyHoach_A | Phân ô quy hoạch | Vùng |
|  |  | 7 | PhanKhuQuyHoach_A | Phân khu quy hoạch | Vùng |
|  |  | 8 | PhanVungSDDkhac_A | Phân vùng sử dụng đất khác | Vùng |
| 3. Thiết kế đô thị | ThietkeDoThi | 9 | DiemNhanChinh_P | Điểm nhấn chính | Điểm |
|  |  | 10 | TuyenTKDT_L | Tuyến thiết kế đô thị | Đường |
|  |  | 11 | KhuVucPhoiCanh_A | Khu vực dựng phối cảnh | Vùng |
| 4. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan | QuyHoachKhongGianKienTrucCanhQuan | 12 | CongTrinh_A | Quy hoạch công trình dạng vùng | Vùng |
|  |  | 13 | CongTrinh_L | Quy hoạch công trình dạng đường | Đường |
|  |  | 14 | KhongGianKTCQ_A | Không gian kiến trúc cảnh quan dạng vùng | Vùng |
|  |  | 15 | KhongGianKTCQ_L | Không gian kiến trúc cảnh quan dạng đường | Đường |
|  |  | 16 | CayXanh_P | Cây xanh dạng điểm | Điểm |
| 5. Quy hoạch giao thông | QuyHoachGiaoThong | 17 | CongTrinhGiaoThong_P | Công trình giao thông dạng điểm | Điểm |
|  |  | 18 | CongTrinhGiaoThong_L | Công trình giao thông dạng đường | Đường |
|  |  | 19 | CongTrinhGiaoThong_A | Công trình giao thông dạng vùng | Vùng |
|  |  | 20 | MangLuoiGiaoThongDuongBo_L | Mạng lưới giao thông đường bộ dạng đường (tim đường) | Đường |
|  |  | 21 | MangLuoiGiaoThongDuongBo_A | Mạng lưới giao thông đường bộ dạng vùng | Vùng |
|  |  | 22 | MangLuoiGiaoThongDuongSat_L | Mạng lưới giao thông đường sắt | Đường |
|  |  | 23 | MangLuoiGiaoThongDuongThuy_L | Mạng lưới giao thông đường thủy | Đường |
|  |  | 24 | MangLuoiGiaoThongDuongKhong_L | Mạng lưới giao thông đường không | Đường |
|  |  | 25 | MangLuoiTuyenBus_L | Mạng lưới tuyến Bus | Đường |
|  |  | 26 | BoViaDaiPhanCach_L | Bó vỉa và dải phân cách | Đường |
|  |  | 27 | HuongDi_L | Hướng đi | Đường |
|  |  | 28 | MatCatNgang_L | Mặt cắt ngang | Đường |
|  |  | 29 | DiemToaDoTimDuongChuyenHuongTimDuong_P | Điểm tọa độ tim đường, điểm chuyển hướng tim đường | Điểm |
|  |  | 30 | BanKinhBoViaBanKinhTimDuong_P | Bán kính bó vỉa, bán kính tim đường | Điểm |
| 6. Quy hoạch Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng, Hành lang hạ tầng kỹ thuật | QuyHoachCGDD_CGXDHanhLangHTKT | 31 | ChiGioiXayDung_L | Chỉ giới xây dựng | Đường |
|  |  | 32 | ChiGioiDuongDo_L | Chỉ giới đường đỏ | Đường |
|  |  | 33 | HanhLangAnToan_L | Hành lang an toàn | Đường |
| 7. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật | QuyHoachChuanBiKyThuat | 34 | CaoDoNen_P | Cao độ nền | Điểm |
|  |  | 35 | DongMucThietKe_L | Đồng mức thiết kế | Đường |
|  |  | 36 | ThongTinSanNen_P | Thông tin san nền dạng điểm | Điểm |
|  |  | 37 | PhanVungSanNen_A | Phân vùng san nền | Vùng |
|  |  | 38 | CongTrinhCBKT_P | Công trình chuẩn bị kỹ thuật dạng điểm | Điểm |
|  |  | 39 | CongTrinhCBKT_L | Công trình chuẩn bị kỹ thuật dạng đường | Đường |
|  |  | 40 | CongTrinhCBKT_A | Công trình chuẩn bị kỹ thuật dạng vùng | Vùng |
|  |  | 41 | MangLuoiThoatNuocMua_L | Mạng lưới thoát nước mưa | Đường |
|  |  | 42 | CaoDoCongTNM_P | Cao độ cống thoát nước mưa | Điểm |
|  |  | 43 | HuongThoatNuocMua_L | Hướng thoát nước mưa | Đường |
|  |  | 44 | MatNuoc_A | Mặt nước | Vùng |
|  |  | 45 | PhanLuuThoatNuocMua_L | Phân lưu thoát nước mưa | Đường |
|  |  | 46 | PhanVungLuuVuc_A | Phân vùng lưu vực | Vùng |
| 8. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường | QuyHoachThoatNuocThaiVSMT | 47 | CaoDoCongThoatTNT_P | Cao độ cống thoát nước thải | Điểm |
|  |  | 48 | MangLuoiThoatNuocThai_L | Mạng lưới thoát nước thải | Đường |
|  |  | 49 | HuongThoatNuocThai_L | Hướng thoát nước thải | Đường |
|  |  | 50 | PhanLuuThoatNuocThai_L | Phân lưu thoát nước | Đường |
|  |  | 51 | NutTinhToanTNT_P | Nút tính toán thoát nước thải | Điểm |
|  |  | 53 | CongTrinhTNTvaVSMT_P | Công trình thoát nước thải và vệ sinh môi trường dạng điểm | Điểm |
|  |  | 55 | CongTrinhTNTvaVSMT_L | Công trình thoát nước thải và vệ sinh môi trường dạng đường | Đường |
|  |  | 56 | CongTrinhTNTvaVSMT_A | Công trình thoát nước thải và vệ sinh môi trường dạng vùng | Vùng |
| 9. Quy hoạch cấp nước | QuyHoachCapNuoc | 57 | MangLuoiCapNuoc_L | Mạng lưới cấp nước | Đường |
|  |  | 58 | DiemDauNoi_P | Điểm đấu nối | Điểm |
|  |  | 59 | PhanVungCapNuoc_A | Phân vùng cấp nước | Vùng |
|  |  | 60 | CongtrinhCapNuocPCCC_P | Công trình cấp nước PCCC dạng điểm | Điểm |
|  |  | 61 | CongtrinhCapNuocPCCC_A | Công trình cấp nước PCCC dạng vùng | Vùng |
| 10. Quy hoạch cấp điện | QuyHoachCapDien | 62 | MangLuoiPhanPhoiDien_L | Mạng lưới phân phối điện | Đường |
|  |  | 63 | MangLuoiChieuSang_L | Mạng lưới chiếu sáng | Đường |
|  |  | 64 | CongTrinhCapDien_P | Công trình cấp điện dạng điểm | Điểm |
|  |  | 65 | CongTrinhCapDien_A | Công trình cấp điện dạng vùng | Vùng |
|  |  | 66 | CongTrinhChieuSang_P | Công trình chiếu sáng | Điểm |
|  |  | 67 | PhanVungCapDien_A | Phân vùng cấp điện | Vùng |
| 11. Quy hoạch thông tin liên lạc | QuyHoachThongTinLienLac | 68 | MangLuoiCapThongTin_L | Mạng lưới cáp thông tin | Đường |
|  |  | 69 | CongTrinhThongTin_P | Công trình thông tin dạng điểm | Điểm |
|  |  | 70 | CongTrinhThongTin_A | Công trình thông tin dạng vùng | Vùng |
|  |  | 71 | PhanVungPhucVu_A | Phân vùng phục vụ | Vùng |
| 12. Giải pháp bảo vệ môi trường | GiaiPhapBaoVeMoiTruong | 72 | GiaiPhapBaoVeMoiTruong_P | Giải pháp bảo vệ môi trường dạng điểm | Điểm |
|  |  | 73 | GiaiPhapBaoVeMoiTruong_L | Giải pháp bảo vệ môi trường dạng đường | Đường |
|  |  | 74 | GiaiPhapBaoVeMoiTruong_A | Giải pháp bảo vệ môi trường dạng vùng | Vùng |
|  |  | 75 | DiemQuanTrac_P | Điểm quan trắc | Điểm |
| 13. Quy hoạch công trình ngầm | QuyHoachCongTrinhNgam | 76 | CongTrinhNgam_A | Công trình ngầm dạng vùng | Vùng |
|  |  | 77 | CongTrinhNgam_L | Công trình ngầm dạng đường | Đường |
|  |  | 78 | CongTrinhNgam_P | Công trình ngầm dạng điểm | Điểm |
| 14. Quy hoạch năng lượng | QuyHoachNangLuong | 79 | MangLuoiNangLuong_L | Mạng lưới năng lượng | Đường |
|  |  | 80 | CongTrinhNangLuong_P | Công trình năng lượng dạng điểm | Điểm |
|  |  | 81 | CongTrinhNangLuong_A | Công trình năng lượng dạng vùng | Vùng |

Tổng số: 14 nhóm dữ liệu chuyên đề và 81 lớp dữ liệu

- Trong trường hợp phát sinh các lớp dữ liệu chưa được quy định thì tạo mới theo nguyên tắc đặt tên nhóm/lớp dữ liệu địa lý (Phần 1, mục 6, khoản b)

- Đối với các bản vẽ quy hoạch là tệp tin định dạng ảnh, cần nắn chỉnh ảnh về đúng tọa độ địa lý, định dạng Geotiff, đặt tên theo chuyên đề

- Cơ sở dữ liệu mốc giới quy hoạch – MocGioi.*

* Tệp tin đóng gói dữ liệu GIS (định dạng *.gdb, *.gpkg hoặc định dạng địa lý khác phù hợp)

| Chuyên đề | Tên nhóm dữ liệu (Feature Dataset) | TT | Tên lớp dữ liệu (Feature Class) | Mô tả (Alias) | Kiểu dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mốc giới quy hoạch | MocGioiQuyHoach | 1 | MocGioiQuyHoach_P | Điểm mốc giới quy hoạch | Điểm |
|  |  | 2 | MocGioiQuyHoach_L | Tuyến mốc giới quy hoạch | Đường |
|  |  | 3 | MocGioiQuyHoach _A | Vùng mốc giới quy hoạch | Vùng |

Tổng số: 01 nhóm dữ liệu chuyên đề và 03 lớp dữ liệu

Trong trường hợp phát sinh các lớp dữ liệu chưa được quy định thì tạo mới theo nguyên tắc đặt tên nhóm/lớp dữ liệu địa lý (Phần 1, mục 6, khoản b)

(4) Trường thuộc tính của các lớp dữ liệu địa lý

- Các lớp dữ liệu địa lý phải có các trường thuộc tính tối thiểu như sau:

| Trường thuộc tính | Mô tả | Kiểu dữ liệu | Độ dài dữ liệu | Cách nhập |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maThongTinQH | Mã thông tin quy hoạch | TEXT | 15 | Theo nội dung hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị định số 111/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/9/2024 Quy định về hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng |
| maHoSoQH | Mã hồ sơ quy hoạch | TEXT | 15 | <Mã ĐVHC><Loại QH><x><xx><xxxx> Trong đó: <Mã ĐVHC>: 2 chữ số, theo quy định về mã số Đơn vị hành chính của 34 Tỉnh/Thành <Loại QH>: 3 ký tự - QHC/QPK/QCT <x>: 1 chữ số - mã điều chỉnh tổng thể (1: quy hoạch lần đầu hoặc lập mới; 2-9 là các lần điều chỉnh tổng thể tiếp theo) <xx>: 2 chữ số - mã điều chỉnh cục bộ (00: quy hoạch lần đầu hoặc điều chỉnh tổng thể; 01: Điều chỉnh cục bộ lần 1…) <xxxx>: 4 chữ số - Số thứ tự hồ sơ của từng đồ án trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng xác định tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Ví dụ: Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng… maHoSoQH: 04QHC0010001 Trong đó: + 04: Mã ĐVHC cấp tỉnh của tỉnh Cao Bằng + QHC: Mã loại Quy hoạch chung + 0: Quy hoạch lập lần đầu + 01: Điều chỉnh cục bộ lần 1 của quy hoạch lần đầu + 0001: Số thứ tự 01 của đồ án trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng xác định tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. |
| maDoiTuong | Mã đối tượng | TEXT | 100 | <maHoSoQH>-<Tên lớp>-<ObjectID> |
| tenDoiTuong | Tên đối tượng | TEXT | 100 | Tên đối tượng |
| phanLoai | Phân loại | TEXT | 250 | Các đối tượng được nhập thông tin theo bảng ký hiệu/chú giải của bản vẽ |
| ghiChu | Ghi chú | TEXT | 250 | Thông tin ghi chú về đối tượng |

- Ngoài các trường thuộc tính tối thiểu, mỗi lớp dữ liệu địa lý cần phải có các trường thuộc tính bổ sung về thông số chi tiết của đối tượng.

*************